1-1000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümleri 5. Bölüm hakkında itiraz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# JEOLOJİK NEDENLERLE BİNA YAPIM SÜRECİ KOŞULLARA BAĞLI ALANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Raporunda Sonuç ve Öneriler kısmında belirtilen ve aşağıda verilen hükümlere uyulması zorunludur.

## 5.1 Yerleşime Uygunluk değerlendirmesine ilişkin sonuç ve öneriler aşağıdaki gibidir.

Uygun Alanlar (UA)

Yerleşime uygunluk haritasında “UA” ile gösterilen alanlar yerleşime uygunluk açısından herhangi bir doğal afet potansiyeli ve mühendislik problemi bulunmayan alanlardır. Fakat bu alanlar için, aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

- Lokal olarak zemin durumları (jeolojik, jeofizik ve jeoteknik özellikler,  yumuşak birim kalınlığı, dağılımı ve yer altı su seviyesi) değişebileceğinden, yapı temelleri ve planlarını etkileyebilecektir. Bu sebepten dolayı yerleşime uygunluk için, mevcut verilerin incelenmesi veya zemin etütlerinde Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik etütleri birlikte uygulanması uygun olacaktır.

- Yerleşime uygunluk açısından kazı sırasında, kazı şevlerinde duraysızlıklara dikkat edilmelidir. Mevcut veri veya yapılacak ayrıntılı zemin etütleri (Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik) ile stabilite sorunlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Önlemli Alanlar (ÖA)

Yerleşime uygunluk için çeşitli önlemler gerektiren alanlardır. Önlem derecesine göre (a: ağır önlemler, b: hafif önlemler) 2 sınıfa ayrılıp, 6 çeşit (ÖA) Önlemli Alan belirlenmiştir.

- ÖA-1a, ÖA-1b :Sıvılaşma

- ÖA-2a, ÖA-2b: Heyelan, Kaya kayması, Şev stabilitesi, Kaya Düşmesi, Kaya Devrilmesi

- ÖA-3a, ÖA-3b : Sel ve Su Baskını (Aşırı Yağışlar, Tsunami)

- ÖA-4a, ÖA-4b : Mühendislik Problemler (Dolgu, Alüvyon, Kuşdili）

- ÖA-5a, ÖA-5b :Diğer Mühendislik Problemler Karstlaşma, Ayrışmış Kaya, Diğer Yumuşak Zeminler）

- ÖA-6a, ÖA-6b : Karmaşık Sorunlu Alanlar

Bu tip alanlarda, zemin probleminin büyüklük ve derecesini netleştirmek için ek zemin çalışmaları (Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik) yapılması veya bu alana ilişkin daha önce zemin etüt çalışmaları yapılmış ise (Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik) bu çalışmalara ait bilgilerin derlenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan çalışma ve değerlendirmeler neticesinde, elde edilen sonuçlara göre ayrıntılı önlemler belirlenir.

Uygun Olmayan Alanlar (UOA)

Yerleşime uygun olmayan alanlar (UOA) aşağıda belirtilen 5 sınıfa ayrılmıştır.

- UOA-1 : Sıvılaşma

- UOA-2 : Kütle Hareketleri

- UOA-3 : Sel ve Su Baskını

- UOA-4 : Mühendislik Problemler (Dolgu vb.）

- UOA-5 : Diğer Mühendislik Problemler (Taş ocakları vb.）

Bu alanlar çeşitli problemlerden dolayı, yapılaşma için önlem alınması güç ve mümkün olmayan alanlardır. Bu sebepten dolayı bu alanların yapılaşmaya (özellikle yerleşime) açılmaması gerekmektedir.

- UOA-1 alanı sadece, Beykoz’un kıyı bölgelerinin küçük bir bölümünde yer almaktadır.

- UOA-2 alanı Kınalıada’nın batı ve güney sahil kesiminde ve Burgazada’nın güney sahil kesiminde yer almaktadır.

- UOA-3 alanı, sadece Kartal Bölgesi’ndeki kıyı alanının küçük bir bölümünde yer almaktadır.

- UOA-4 alanı iç kısımlardaki alanların birkaç bölümünde yer almaktadır.

- UOA-5 alanı, proje alanının özellikle iç kesimlerinde fazla görülmektedir.

- Bu tür UOA alanlar, proje alanının % 0.6’ sını kaplamaktadır. ( UA; alanın % 39.4, ÖA-a; % 11.7 ve ÖA-b; % 48.3’lük bir alanı kaplamaktadır.）

- Daha önce ilçe belediyeler tarafından yapılan, yerleşime uygunluk çalışmaları sonucu belirlenen sınıflamalar ve bu proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu belirlenen sınıflama çeşitlerinin ilişkileri aşağıdaki gibidir;

- İlçe belediyeler tarafından yapılan yerleşime uygunluk haritalarında AJ (Ayrıntılı Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik Etüt) olarak belirlenen alanların büyük bir kısmı bu projede yapılan çalışmalar sonucu Önlemli Alan (ÖA-a ve ÖA-b) olarak belirlenmiştir.

- İlçe belediyelerinin haritalarında yamaçlardaki stabilite sorunları nedeni ile AJ olan alanlar; yapılan analiz sonuçlarına göre yarısı ÖA, diğer yarısı ise UA olarak belirlenmiştir.

- İlçe belediyelerin haritalarında UOA olarak belirlenen alanlar; bu çalışma kapsamında yapılan analizler sonucu çoğunlukla UOA olarak belirlenmiştir.

- İlçe belediyelerin çalışmalarında sahil dolgularının büyük bir kısmı UOA olarak işaretlenmiştir; fakat yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucu, bu alanların büyük bir kısmı önlemli alan (ÖA-a ve ÖA-b olarak belirlenmiştir.

  - Yeni yapılacak tüm yapılar için, uygulama öncesinde parsel ölçeğinde Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik zemin etüt çalışmalarının yapılması zorunludur.

## Bu çalışma, her türlü nitelikte (Nazım, Uygulama, Mevzi) ve her türlü ölçekte (1/5000, 1/2000, 1/1000) imar planlarına esas “Yerleşim Amaçlı Mikrobölgeleme Çalışması” olup, kesinlikle parsel bazında zemin etüt çalışması olarak kullanılamaz.

## Proje alanı, 2018 tarihli yeni Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre maksimum yatay ivme (PGA) değeri 0.5g ve 0.6g arasında değişen yüksek değerlerde  olan Deprem Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle, planlama ve proje alanında yapılacak her türlü yapılaşmada 18.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile 14.07.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik” esaslarına uyulacaktır.

## Parsel bazında ayrıntılı Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik etütler (AJ) ile hazırlanacak temel ve zemin etüt raporları onaylanmadan ve bu raporlarda belirtilen mühendislik tespit ve önlemleri alınmadan uygulamaya geçilemez.

## Planlama yapılacak alanda yeni bir imar planına esas ayrıntılı Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik etütler (AJ) etüt raporu onaylanmadan inşaai müdahalede bulunulamaz ve yapı ruhsatı düzenlenemez.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önerilen değişikler konusunda açıklamalarım:

- Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Raporu 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış ve daha sonra AFAD tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle İBB açıklaması eklenmiştir. Değişiklikler kırmızı renkli puntolarla yazılmıştır.

## 5.1 nolu “Yerleşime Uygunluk değerlendirmesine ilişkin sonuç ve öneriler aşağıdaki gibidir” başlığı altında yer alan “Uygun Alanlar (UA), Önlemli Alanlar (ÖA) ve Uygun Olmayan Alanlar” başlığı altındaki zemin durumları açıklamasına aşağıdaki referanslar başlığı altında listesi verilen resmi kararlar doğrultusunda birlikte yapılması öngörülen jeofizik+jeoloji+jeoteknik araştırmalar ibareleri eklenmiştir. Benzer şekilde aynı başlık altında ayrıntılı zemin etütleri ifadelerini takiben (Jeolojik+Jeofizik+Jeoteknik) açıklamasının yer alması zemin durumunun sağlıklı bilinmesi için bu üç araştırma tekniğinin bir arada yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

## 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ve 5.7 no’lu maddelerde yeni düzenlemeler yapılmış ve madde sayısı 5.1, 5.2,, 5.3, 5.4, 5.5 ve 5.6 olarak yeniden düzenlenmiştir.

Referanslar:

- Kazı Güvenliği Genelgesi: https://isparta.csb.gov.tr/kazi-guvenligi-ve-alinacak-onlemler-genelgesi-haber-279490

- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=23722&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

- İstanbul İmar Yönetmeliği:   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180520-4.htm

- Zemin Etüdü Uygulama Esasları Rapor Formatı Tebliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190309-5.htm